重复使用运载器健康管理原型系统
测试大纲

中国人民解放军63620部队

2026年9月

目　录

1	适用范围	2

2	测试依据	2

3	测试组织	2

4	测试范围	2

5	测试环境	3

5.1	软件架构	3

5.2	硬件环境	3

6	测试项目及标准	4

6.1	齐套性检查	4

6.2	软件类测试	5

6.2.1	概述	5

6.2.2	合同要求	6

6.2.3	功能测试	7

6.2.4	性能测试	19

6.2.5	接口联调测试	21

6.2.6	可靠性和可维护性测试	24

6.2.7	合格判定	31

7	用例追踪关系	31

附录A 测试数据与量化核验方法	33

附录B 页面入口与接口核对表	34

附录C 现场记录与问题闭环	35

重复使用运载器健康管理原型系统测试大纲

适用范围

本大纲适用于重复使用运载器健康管理原型系统现场验收，规定测试准备、操作步骤、预期结果、通过判据及记录方法。甲方按本大纲执行并留存证据，乙方提供环境、数据和技术配合。各表实际结果、判定及签字由现场测试人员填写。

测试依据

- 《重复使用运载器发射场健康管理与放行评估方法研究项目外协内容服务合同》，2026年2月；

- 《健康管理原型系统软件需求规格说明》，北京航空航天大学，2026年2月；

- 《健康管理原型系统软件设计方案》，北京航空航天大学，2026年2月；

- GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范；

- GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第三部分：服务器；

- GB/T 28035-2011 软件系统验收规范。

上述合同、需求和设计文件的编号、版本及有效性由测试组在入场时核对。本大纲沿用甲方模板列出的依据；冲突时按双方确认的合同及技术文件执行。

测试组织

由甲乙双方及相关技术人员组成测试小组。甲方测试负责人确认环境和基准、组织操作并审核结论；测试人员逐步执行、记录实际结果和证据；乙方保障部署、解释接口并修复问题；双方复核人员确认缺陷关闭和回归结果。测试地点、日期、人员及软件版本填入附录C。

测试范围

测试对象为健康管理原型系统软件及配套交付资料。合同功能和性能范围见表1；现有健康评估、寿命预测、再飞与放行辅助评估、MATLAB接入及知识可视化纳入对应功能和联调测试。交付的软件及文档名称、数量以双方签署清单为准。

表1 软件产品清单

| 序号 | 软件名称 | 数量 | 功能要求 | 性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康管理原型系统软件 | 1套 | （1）数据处理功能； （2）异常告警与故障诊断功能； （3）结构树管理功能； （4）数据存储功能； （5）故障重演功能； （6）信息服务功能； （7）权限管理功能； （8）可视化功能； （9）软件界面友好，分析结果可视化。 | （1）软件从开始启动到进入工作状态，时间不超过1min； （2）软件接收及处理数据过程中，刷新显示正常，延迟时间不超过1s。 | 应用程序，软件源码 |
| 2 | 健康管理原型系统软件方案 | 1套 | 文档格式规范，内容齐全 |  | 电子版：设计文档Word版，以光盘形式提供； 纸质版：要求盖章 |
| 3 | 健康管理原型系统软件使用手册 | 1套 | 文档格式规范，内容齐全 |  |  |
| 4 | 健康管理原型系统软件数据接口说明 | 1套 | 文档格式规范，内容齐全 |  |  |

测试环境

软件架构

软件采用B/S架构。浏览器运行Vue页面，通过HTTP/JSON访问Django业务接口；后端完成数据管理、规则告警、诊断、健康与寿命分析及放行辅助计算。单机默认SQLite，上传数据保存在media目录；模型权重和归一化资产按部署清单装载。MATLAB/Simulink由操作者独立运行，通过会话Token向HTTP采集接口上报，不由网页控制MATLAB。

浏览器 Vue 界面  ↔  Django HTTP业务接口  ↔  SQLite及数据文件
MATLAB/Simulink  →  Token采集接口  →  遥测与告警记录
诊断 健康 寿命 放行计算服务  ↔  模型权重及特征处理资产

图1  软件部署与数据连接关系

硬件环境

以下为甲方模板规定的验收硬件基线。现场须记录CPU具体型号、内存、硬盘余量、显卡及驱动版本；替代硬件需在性能测试前由双方确认，不能沿用原设备的性能结论。

表 2  测试的硬件和软件环境

| 设备 | 操作系统 | 硬件配置 |
| --- | --- | --- |
| 健康管理原型系统软件 | windows 11 | Intel Core i7 具体型号现场记录 |
|  |  | 32G内存 |
|  |  | 1T固态硬盘 |
|  |  | RTX4060独显 |

运行软件：Windows 11 64位；Python 3.9/3.10（建议3.10）；依赖按requirements.txt安装；Edge及Chrome记录实际版本。训练模型按交付清单安装PyTorch等依赖；默认SQLite。修改前端时需Node.js 18及以上，运行已构建交付页面不要求Node.js。

准备要求：完成数据库迁移、管理员创建、前端构建及模型资产校验后再测试；默认入口为 http://127.0.0.1:8000/。联机采集填写服务器IP和8000端口。验收使用独立数据库及TEST前缀数据；破坏性、恢复和模型缺失测试仅在测试副本执行。

测试基准：按附录A准备D01～D08并冻结文件哈希、标签、规则、模型版本和参考输出。模型数据必须符合各自字段、采样率及窗口要求，不能用通用三列CSV代替专用模型输入。缺少基准或运行依赖时记录未测试/受阻，不预填通过。

测试项目及标准

本大纲共设置26项独立测试用例：齐套性检查2项、功能测试12项、性能测试2项、接口联调3项、可靠性和可维护性测试7项。每项表中的序号为操作步骤，不另计用例数量。

齐套性检查

按合同和交付清单核查软件、源码、构建文件、依赖、模型、示例数据及配套资料。用例JKGLYXXT-QT-01为软件齐套性检查，JKGLYXXT-QT-02为文档齐套性检查；数量与版本全部一致且可用才通过。

JKGLYXXT-QT-01操作：①逐项核对签署交付清单与介质文件，记录版本和SHA-256；②在测试副本按手册完成部署，验证启动、登录和一项数据读取；③核对源码、前端成品、依赖及模型资产可用于对应功能，源码能够按交付构建步骤运行。通过判据：清单无缺项，版本一致，程序可启动、源码可构建，必要资产可读取。

表 3  软件检查记录表

| 序号 | 项目 |  | 合同要求数量 | 交付数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康管理原型系统软件 |  | 1 |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试 |  |  |
| 测试人员： 测试时间： |  |  |  |  |

JKGLYXXT-QT-02操作：①按表4核对每份文档名称、版本、签署及数量；②抽查安装操作、菜单路径、接口字段与本次交付一致；③核查设计、使用、接口及验收移交材料的完整性。通过判据：签署清单要求的资料全部到位、可打开、内容完整且与软件一致。未提供资料列问题编号，不得填“齐全”。

表 4  文档检查用例

| 测试用例名称 |  | 项目文档检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 检查文档种类是否满足合同要求 |  |  |  |  |  |
| 检查步骤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文档名称 |  |  |  | 数量要求 | 评估标准 | 检查结果 |
|  | 健康管理原型系统软件需求规格说明 |  |  |  | 1 | 文档格式规范，内容齐全 |  |
|  | 健康管理原型系统软件方案 |  |  |  | 1 | 文档格式规范，内容齐全 |  |
|  | 健康管理原型系统软件使用手册 |  |  |  | 1 | 文档格式规范，内容齐全 |  |
|  | 健康管理原型系统软件数据接口说明 |  |  |  | 1 | 文档格式规范，内容齐全 |  |
|  | 健康管理原型系统软件代码 |  |  |  | 1 | 代码可编译 |  |
|  | 其他相关产品和资料 |  |  |  | 1 | 资料齐全 |  |
|  | 产品验收移交清单 |  |  |  | 1 | 文档格式规范，内容齐全 |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 所有文档检查通过 |  |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  |  | □通过 □未通过 □未测试 |  |  |  |  |
| 测试人员： 测试时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

软件类测试

概述

软件类用例共24项，采用黑盒操作、接口联调、定量计时及记录核对方法。功能测试按正常输入、边界/错误输入和数据持久性检查；算法结果与冻结基准比较，不将演示输出、录入标签或页面“已训练”标记作为算法精度证据。

执行规则：每步记录观察值/返回码、截图或日志编号及判定。全部步骤符合预期且达到本项通过准则才通过；部分步骤未执行则记未测试/受阻。出现数据损坏、越权写入或服务不可用时停止该项、保留现场并登记缺陷；终止不等于通过。

数值核验：原始文件下载按SHA-256一致核验；导出格式变化时比较字段、顺序、点数和解析后的数值。页面小数允许末位显示舍入误差；模型参考容差在执行前冻结。诊断率、虚警率、RUL误差阈值以签署技术文件为准，未约定时只报告实测值，不自行宣布算法指标合格。

合同要求

功能

（1）数据处理功能

能够对测试数据进行预处理、与历史数据进行比对分析，绘制数据曲线。

（2）异常告警与故障诊断功能

故障模拟与注入时，能够自动异常告警，能够调用故障推理诊断策略和推理机，对系统出现的故障进行诊断与隔离。

（3）结构树管理功能

具备结构树管理功能，能够按照总体需求进行定制，实现数据之间隶属关系的分层管理；具有可扩展性，能够对结构树各级节点进行增加、删除、修改等操作。

（4）数据存储功能

具备数据存储功能，能够对各项数据进行存储。

（5）故障重演功能

能够对运载器发生的故障以数据表格或曲线的形式进行重演。

（6）信息服务功能

能够对运载器发生的故障信息、健康评估信息、告警信息进行推送和发布。

（7）权限管理功能

构建合理的权限认证和安全管理体系，通过角色的分类来实现对数据访问权限的控制。

（8）可视化功能

提供可视化界面对仿真单元进行监控，显示当前仿真程序名称、状态、数据反馈等信息。

（9）软件界面友好，分析结果可视化。

性能

（1）软件从开始启动到进入工作状态，时间不超过1min；

（2）软件接收及处理数据过程中，刷新显示正常，延迟时间不超过1s。

功能测试

数据处理功能

表5  数据处理功能  JKGLYXXT-GN-01

| 测试用例名称 |  |  | 数据处理功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-01 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 准备 D01、D02、D03；管理员登录。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 有效数据读取、预处理、历史比对和绘图均与基准一致；全部异常输入得到明确处理。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 进入“数据管理”，填写名称、系统、部件，分别上传 D01、D02。 |  |  | 两份数据分别生成唯一记录；元数据与文件对应，不相互覆盖。 |  |  |  |
| 2 | 进入“状态监测→遥测数据监测”，选择 CSV 历史回放和 D01，选 pressure 后开始播放。 |  |  | 表格与曲线随时间推进；首、中、末点分别为 (0,1.00)、(2,0.88)、(4,1.00)。 |  |  |  |
| 3 | 暂停，切换温度字段；恢复播放并切换播放速度，直至结束。 |  |  | 暂停期间不推进；字段和曲线对应；加速后推进变快；末条只显示一次，结束状态明确。 |  |  |  |
| 4 | 用相同字段和时间区间回放 D02；保留两次截图并对照原始 CSV。 |  |  | t=2 时 D02 压力为0.68，较 D01 低0.20；历史数据可追溯，不能把上次结果当本次结果。 |  |  |  |
| 5 | 分别使用 D03 的重名列、非数值和缺列文件执行读取及相应算法预处理。 |  |  | 无效数据在读取或分析阶段被明确拒绝或按已批准规则处理；不静默变成有效健康值，不破坏原始文件。 |  |  |  |
| 6 | 在诊断或健康评估结果中核对输入字段、有效样本数及预处理说明，与冻结参考结果比对。 |  |  | 数值化、特征处理和样本筛选符合接口说明；处理前后数量差异可解释。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：历史比对采用同字段逐次回放；签署需求若要求同屏叠加，应另行实测，不以截图替代。

异常告警与故障诊断功能

表6  异常告警与故障诊断功能  JKGLYXXT-GN-02

| 测试用例名称 |  |  | 异常告警与故障诊断功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-02 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | D04、D05；确认默认规则和模型版本；动力与控制故障各执行一轮。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 注入、告警、诊断和隔离链路均完成，正常/故障/恢复分支正确；三种算法的适配样本均有可复核输出。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 进入“实时故障注入”，选择动力/泄漏，注入时间10、严重度0.8，创建任务并开始播放。 |  |  | 任务创建成功；仿真时间小于10时为正常监测，到达10后出现注入状态。 |  |  |  |
| 2 | 观察注入后的告警、诊断、隔离、健康评估及发布信息，记录任务ID和故障时刻。 |  |  | 产生与注入故障一致的告警、故障名称和隔离对象；结果属于同一任务，HI为0～1有限值。 |  |  |  |
| 3 | 点击“清除故障并恢复”；另建控制系统故障任务，重复注入和清除。 |  |  | 清除后恢复正常信号与状态；动力和控制任务互不串用，历史事件仍可追溯。 |  |  |  |
| 4 | 进入“诊断分析”，对 D05 选择 Hier14 运行；再以适配数据运行 MSFG+TEAMS-RT、PCA–iForest。 |  |  | 返回实际模型结果、窗口时间、类别与证据；MSFG返回依赖矩阵；输出与冻结基准吻合。 |  |  |  |
| 5 | 仅修改同一 CSV 的录入故障标签，重新诊断；再用缺字段 CSV 运行。 |  |  | 录入标签不被直接当作预测结论；缺字段时报告未完成，不显示上一轮成功结论。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：页面故障注入为软件仿真链路；MATLAB 真实上报另按 JK-01 测试。功能通过不能替代诊断准确率验收。

结构树管理功能

表7  结构树管理功能  JKGLYXXT-GN-03

| 测试用例名称 |  |  | 结构树管理功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-03 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 管理员登录；只操作 TEST 前缀专用节点。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 新增、查询、编辑、合法移动、删除及持久化全部正确；无效结构被拒绝。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 进入“结构与知识→运载器PBS结构树”，依次新增 TEST 整机、分系统、子系统、单机产品四层节点。 |  |  | 四层隶属关系正确；节点标识、名称、PBS编码与输入一致。 |  |  |  |
| 2 | 按名称、节点标识和PBS编码分别查询，展开/收起并查看节点信息。 |  |  | 均定位目标节点；父节点及层级显示正确，展开/收起不修改数据。 |  |  |  |
| 3 | 编辑名称和PBS编码；将测试单机移动至同层级允许的另一子系统。 |  |  | 保存后显示新信息和新父节点；刷新页面后修改仍存在。 |  |  |  |
| 4 | 提交重复节点标识、空名称、不合法父层级和父子循环关系。 |  |  | 拒绝无效保存并说明原因；已有树不丢失，不产生重复或循环。 |  |  |  |
| 5 | 删除测试父节点，先取消后确认级联删除；刷新复核。 |  |  | 取消无变化；确认后仅删除提示范围的测试节点及下级；其他节点保持完整。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

数据存储功能

表8  数据存储功能  JKGLYXXT-GN-04

| 测试用例名称 |  |  | 数据存储功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-04 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | D01、D04及已完成诊断、重演、放行测试的记录；独立验收数据库。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 应持久化数据重启后完整；上传下载及采集导出一致；删除范围正确。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 上传 D01，记录数据集ID、元数据、文件大小和SHA-256；采集 D04 并结束会话。 |  |  | 上传文件、会话及采样均有对应记录，采样计数与接受数量相等。 |  |  |  |
| 2 | 下载上传文件；导出采集CSV，逐项核对表头、顺序、数量和数值。 |  |  | 上传文件下载内容与原文件一致；采集导出无漏点、无额外点，时间严格递增。 |  |  |  |
| 3 | 记录故障事件、结构节点、放行记录的ID及关键字段，正常停止并重新启动平台。 |  |  | 重新登录后记录可查询，字段和数量与重启前一致，文件可访问。 |  |  |  |
| 4 | 在数据管理删除 TEST 数据集，先取消后确认，刷新列表并访问原下载地址。 |  |  | 取消时记录和文件不变；确认后记录与对应文件删除，原地址不返回其他文件。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：诊断/健康图表若仅为当次计算展示，应归档原始请求、响应及截图；不能把浏览器缓存当作数据库持久化证据。

故障重演功能

表9  故障重演功能  JKGLYXXT-GN-05

| 测试用例名称 |  |  | 故障重演功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-05 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 至少一个有时间跨度的故障事件及其原始CSV。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 事件、窗口、播放/暂停/重置/倍速、结束状态均正确，曲线表格与源数据一致。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 进入“仿真及故障注入→故障事件重演”，刷新事件，选择测试事件。 |  |  | 事件名称、数据源、起止时间及样本数与原始记录对应。 |  |  |  |
| 2 | 选择事件范围内的起止时间和1倍速，点击“创建重演”后播放。 |  |  | 曲线和表格显示该事件窗口数据，当前时间从窗口起点递增。 |  |  |  |
| 3 | 暂停并等待3秒，继续播放；另建相同窗口2倍速重演。 |  |  | 暂停不推进；继续从当前位置播放；相同时长内2倍速推进约为1倍速两倍，允许一个刷新步长误差。 |  |  |  |
| 4 | 点击重置，再播放至末尾，抽查起点、故障点及终点数值。 |  |  | 重置回窗口起点；结束不越界；抽查值与原始记录一致。 |  |  |  |
| 5 | 经接口提交起点大于终点、超出事件范围、无效事件ID。 |  |  | 拒绝无效窗口或ID并提示原因；原事件数据不被改写。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

信息服务功能

表10  信息服务功能  JKGLYXXT-GN-06

| 测试用例名称 |  |  | 信息服务功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-06 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 两个独立已登录浏览器；管理员创建同一 D04 会话并启用检测。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 故障、健康和告警信息均可发布或查询；自动更新及对象隔离正确；时延另按XN-02判定。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 浏览器A打开遥测监测，浏览器B打开异常告警中心并选同一会话，上报正常段。 |  |  | 两个页面指向同一会话；正常样本不产生对应越限告警。 |  |  |  |
| 2 | 上报 D04 越限段，B保持页面开启，不手动刷新。 |  |  | 页面自动出现告警，含信号、数值、阈值、严重度、故障名称、隔离对象和HI。 |  |  |  |
| 3 | 切换至另一会话再返回，核对告警ID及数量，并重新进入页面查询。 |  |  | 不同会话信息不混淆；相同告警不因轮询重复显示为新告警；历史信息可查询。 |  |  |  |
| 4 | 运行健康评估和实时故障注入，查看评估报告及发布消息，保存请求响应与截图。 |  |  | 健康信息和故障发布内容可查看，时间、对象及数值与本次计算一致。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本轮核验平台内发布与轮询更新。若合同要求外部订阅端推送，须指定接收端并验证实际送达，页面自动刷新不能替代外部推送。

权限管理功能

表11  权限管理功能  JKGLYXXT-GN-07

| 测试用例名称 |  |  | 权限管理功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-07 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | A管理员、B仅查看、C可单独授予分析权限账号；各用独立浏览器。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 权限在页面和接口两层一致生效，越权写入次数为0，授权与撤销均有效。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | A进入“用户与权限”，核对账号角色和授权项；B登录并访问数据及报告。 |  |  | A可管理权限；B仅能执行授予的查看操作。 |  |  |  |
| 2 | B尝试上传/删除数据、新建/修改结构、创建采集会话、注入故障、运行分析和更改权限。 |  |  | 未授权操作被拒绝；不能以隐藏按钮代替服务端权限校验。 |  |  |  |
| 3 | 由技术人员使用B会话直接重放对应写接口请求，包括放行评估与故障重演创建。 |  |  | 所有无权接口返回拒绝，数据库和文件不变化；响应不得为成功写入。 |  |  |  |
| 4 | A按授权项给C增加分析权限，C重新登录执行授权分析；随后撤销并重新验证。 |  |  | C仅取得所授予权限；撤销后相应请求被拒绝，其他管理权限不被附带授予。 |  |  |  |
| 5 | 退出登录后直接访问受保护页面及数据、诊断、评估接口。 |  |  | 要求认证或返回401/403；不泄露受保护数据，不允许匿名写入。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

可视化监控功能

表12  可视化监控功能  JKGLYXXT-GN-08

| 测试用例名称 |  |  | 可视化监控功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-08 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 离线仿真数据和可上报的MATLAB会话；三维资源完整。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 仿真/采集名称、运行状态和数据反馈正确，三维展示及部件对应关系正确。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 进入“离线故障数据集”，选择正常及故障场景，检查名称、类别和数据预览。 |  |  | 名称、场景、来源与选定文件一致；数据反馈可查看。 |  |  |  |
| 2 | 在遥测页面创建具名MATLAB会话，未上报时观察状态，随后上报数据。 |  |  | 未上报为等待数据；上报后为正在接收，计数及曲线对应当前会话。 |  |  |  |
| 3 | 暂停发送超过5秒，等待下一次页面刷新；恢复发送，最后结束采集。 |  |  | 依次显示接收中断、正在接收、采集结束；不以模拟点填充中断区间。 |  |  |  |
| 4 | 进入“三维部件定位”，选择可定位部件，旋转、缩放并复位。 |  |  | 模型加载完整；选中部件标识与定位对象一致；交互后仍可清晰查看。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：采集会话名用于标识本次MATLAB试验；若要求显示实际Simulink模型文件名，必须核验该字段，不能用任意会话名替代。

界面友好与分析结果可视化

表13  界面友好与分析结果可视化  JKGLYXXT-GN-09

| 测试用例名称 |  |  | 界面友好与分析结果可视化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-09 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | Edge和Chrome各一轮；1920×1080及1366×768分辨率。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 两种浏览器及两种分辨率均可完成核心操作；结果图表语义、单位及数据一致。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 依次打开综合态势、监测、诊断、健康、寿命、放行、结构、知识及数据页面。 |  |  | 菜单与标题一致，无空白崩溃、明显遮挡；较宽表格可滚动查看。 |  |  |  |
| 2 | 生成诊断、健康与寿命报告，核对曲线、图例、轴标签、表格和单位。 |  |  | 图表与接口原始值一致，精度差异仅为显示舍入；缺失值不显示为0或正常。 |  |  |  |
| 3 | 切换数据集、算法与时间窗口，观察旧结果是否被清除或明确标识。 |  |  | 不将旧数据的成功报告误作当前结果；错误信息清楚。 |  |  |  |
| 4 | 用空数据、无效输入和未完成任务检查空态、加载态及失败提示。 |  |  | 用户可分辨未测试、计算中、成功和失败；必要操作有提示和返回路径。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

单机与系统健康评估

表14  单机与系统健康评估  JKGLYXXT-GN-10

| 测试用例名称 |  |  | 单机与系统健康评估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-10 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | D06；冻结算法、参数、输入字段及参考输出。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 三条评估路线对适配数据均返回与冻结参考吻合的有效结果，异常输入处理正确。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 进入“部件/系统健康评估”，选单机级、D06正常段和CDPCA-GA，运行评估。 |  |  | 显示算法、层级、HI序列、样本数及等级；HI为0～1有限值。 |  |  |  |
| 2 | 对相同输入运行AE-GMM；分别对预先标定的正常段和退化段运行。 |  |  | 两种算法均实际执行；各自输出与其参考结果一致，不要求不同算法给出相同HI。 |  |  |  |
| 3 | 切至系统级，选择同一系统的多个数据集，运行GCN+RBD。 |  |  | 只聚合选定系统/数据；系统层级与输入一致，输出及聚合关系可复核。 |  |  |  |
| 4 | 提交空选择、缺少必需特征和无效值文件；保存错误信息。 |  |  | 明确拒绝或按文档处理；不显示伪造健康结论，不保留为本次成功报告。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：默认功能核验采用参考数值绝对误差≤1×10⁻⁴；随机训练或模型版本差异需在测试前冻结种子和单独容差。该容差不是健康评估准确率指标。

寿命预测功能

表15  寿命预测功能  JKGLYXXT-GN-11

| 测试用例名称 |  |  | 寿命预测功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-11 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | D07；对应部件的五模型、PCA/Scaler及RF/Ada资产齐全。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 训练模型在适配数据上实际执行，结果、单位和可追溯信息正确，异常输入不产生伪成功。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 进入“寿命预测”，选择至少51行有效HI的数据及匹配单机模型，运行训练模型。 |  |  | 生成本次预测报告，显示数据集、部件编号、样本数、窗口长度和算法。 |  |  |  |
| 2 | 查看CNN、BiRNN、BiLSTM、BiGRU、SRNN及RF/Ada输出，核对原始响应。 |  |  | 曲线与响应一致；RUL为非负有限数值；单位按模型返回值显示，不擅自换算为小时。 |  |  |  |
| 3 | 使用同一模型重复计算相同输入，和已冻结参考结果比对。 |  |  | 在固定推理条件下输出一致，显示舍入之外差异有依据；不能把录入寿命当预测。 |  |  |  |
| 4 | 分别使用50行HI、缺HI、NaN以及不匹配部件模型的输入。 |  |  | 不足或非法输入被拒绝并提示；无权重或依赖时明确未完成/降级，不冒充训练模型成功。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：RUL误差和置信区间需独立寿命标签集；无校准区间不得编造。降级输出仅记录其功能行为，不能替代指定训练模型通过。

再飞与放行辅助评估

表16  再飞与放行辅助评估  JKGLYXXT-GN-12

| 测试用例名称 |  |  | 再飞与放行辅助评估 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-GN-12 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 独立测试任务；记录模型是否启用及固定参数。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 正向、子系统阻断、严重告警阻断、概率阻断及非法输入分支均符合预期，计算和历史记录正确。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 进入“再飞与放行评估”，五个分系统均设100分、寿命裕度100%、严重告警0、放行阈值0.50、最低阈值0.65，使用默认权重执行。 |  |  | 权重归一化和为1；系统HI为1；输出建议放行，无阻断项，记录实际模型模式。 |  |  |  |
| 2 | 保持其他参数，将任一分系统设64分；再恢复并把严重告警设1。 |  |  | 两次均暂缓放行，分别列出子系统低于下限和存在未关闭严重告警的原因。 |  |  |  |
| 3 | 全部健康度设80分，放行阈值0.99，其余恢复。 |  |  | 任务成功概率低于阈值，暂缓放行并列出概率阻断项。 |  |  |  |
| 4 | 将全部权重设0；技术人员经接口提交负权重、HI超出0～1及仅一个子系统。 |  |  | 无效输入被拒绝，不产生有效评估记录。 |  |  |  |
| 5 | 核对加权HI、RBD等效HI、融合公式及历史记录，刷新后再查询。 |  |  | 系统HI=0.65×加权HI+0.35×RBD等效HI；数值误差≤1×10⁻⁴；记录与本次输入一致且持久化。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：该页面为辅助结论，最终放行由授权人员签署；任务成功概率的统计可信性不由界面功能测试证明。

性能测试

启动用时性能

表17  启动用时性能  JKGLYXXT-XN-01

| 测试用例名称 |  |  | 启动用时性能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-XN-01 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 已安装依赖、完成迁移及前端构建；服务已停止；验收硬件；录屏/自动计时器。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 三轮启动全部成功，max(T1,T2,T3)≤60秒。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 记录硬件、系统、交付版本及服务停止状态，准备已登录浏览器和本地D01。 |  |  | 首次安装、依赖下载和编译已结束；无残留服务造成假启动。 |  |  |  |
| 2 | 启动 start_cmg_platform.bat 的同时记t0；自动打开页面后发起数据列表读取并查看监测页。 |  |  | 记录t1：首页可操作、后台接口成功且监测页可读取数据的时刻；不能仅以端口开放为终点。 |  |  |  |
| 3 | 计算T=t1−t0。停止服务后再做两轮，总计三轮独立启动。 |  |  | 每轮记录原始时刻、T、视频/日志证据；异常轮不剔除。 |  |  |  |
| 4 | 计算三轮最大值，与60秒比较并签字。 |  |  | 三轮均≤60秒才通过；任一超时或无法进入工作状态即未通过。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：人工输入账号耗时单列记录；使用同一登录策略完成三轮，不得在启动失败时更换计时起点。

接收处理与显示延迟性能

表18  接收处理与显示延迟性能  JKGLYXXT-XN-02

| 测试用例名称 |  |  | 接收处理与显示延迟性能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-XN-02 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 验收硬件；同一时钟测量；1个采集源、1个查看端、6个信号、10点/秒，连续10分钟；该负载为本大纲测试工况。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 指定工况下刷新正常、样本完整，所有有效测量的保守延迟上界≤1秒；计时证据不完整则未完成测试。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 用D08的连续唯一序号样本；记录网络、浏览器、信号数、批量大小和测试开始时间。 |  |  | 负载固定、样本可逐点匹配；本机优先使用单调时钟，跨机记录时钟同步误差。 |  |  |  |
| 2 | 对每点记服务器接收完成时刻tr及浏览器该点完成渲染时刻tv；同步保留网络响应与渲染记录。 |  |  | 得到端到端接收处理显示延迟L=tv−tr；不得用HTTP响应时长或轮询周期代替。 |  |  |  |
| 3 | 连续采集6000点；通过渲染埋点或屏幕时间码复核，记录无法显示、丢点和顺序错误。 |  |  | 每个样本有对应接收和显示证据；曲线刷新正常，无漏点/乱序；窗口仅保留最近数据时以增量记录核验。 |  |  |  |
| 4 | 计算最大值、平均值、P95和超1秒次数；保留测量误差上界ε。 |  |  | 以max(L)+ε≤1秒且超时次数为0判通过；只有平均值达标不能通过。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1秒要求覆盖接收、处理至可见显示；轮询实现必须实测。其他并发量/采样率按甲乙双方冻结工况追加，不据此声称任意负载达标。

接口联调测试

MATLAB实时数据接口联调

表19  MATLAB实时数据接口联调  JKGLYXXT-JK-01

| 测试用例名称 |  |  | MATLAB实时数据接口联调 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-JK-01 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | MATLAB及integrations/matlab工具；管理员会话；D04；Token仅用于该会话。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 合法接入、计数、导出及边界正确；令牌隔离和非法批次原子性符合预期。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 遥测监测中选择MATLAB实时采集，创建TEST会话，保存一次性Token并复制全部MATLAB代码。 |  |  | 返回会话ID和上报地址；代码指向该会话，不要求MATLAB Engine。 |  |  |  |
| 2 | MATLAB中设置正确工具目录；用phm_send_telemetry依次发送D04，查看accepted和页面计数。 |  |  | 成功响应201；accepted等于本次点数；页面曲线和导出CSV与发送数据一致。 |  |  |  |
| 3 | 分别使用缺失Token、错误Token和另一会话Token上报。 |  |  | 均返回403；接受点数及数据内容不变化。 |  |  |  |
| 4 | 分别上报重复/逆序time、字符串/NaN、字段变化、0点和1001点批次；另在新会话上报1000点合法批次。 |  |  | 非法批次返回400且整批不落库；1000点合法批次接受1000点。 |  |  |  |
| 5 | 结束采集后再次上报；用新会话从time=0重新上报。 |  |  | 旧会话返回409且无新增点；新会话可正常接受。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

业务接口与知识数据联调

表20  业务接口与知识数据联调  JKGLYXXT-JK-02

| 测试用例名称 |  |  | 业务接口与知识数据联调 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-JK-02 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 管理员会话；接口说明；D01、D05、D06、D07。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 各核心业务接口及知识页面有完整请求响应证据；合法与非法请求处理均符合说明。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 技术人员在浏览器网络面板保存数据列表、采样、诊断、健康、RUL请求响应。 |  |  | 路径、方法、输入字段、状态码和输出结构符合附录B；业务对象ID贯穿一致。 |  |  |  |
| 2 | 对诊断、健康、RUL及放行结果逐项比对页面与JSON，检查单位和小数。 |  |  | 页面不遗漏关键失败/降级标识；有限数值及显示舍入一致。 |  |  |  |
| 3 | 打开FTA故障树与FMECA，选取同一部件的知识条目并核对批准知识库。 |  |  | 故障树关系、故障模式、影响及措施与选定知识记录一致。 |  |  |  |
| 4 | 提交不存在的ID、缺必填字段、错误JSON和不支持的方法。 |  |  | 返回明确4xx和原因；不得返回假成功、污染已有记录或导致服务崩溃。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

端到端业务链联调

表21  端到端业务链联调  JKGLYXXT-JK-03

| 测试用例名称 |  |  | 端到端业务链联调 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-JK-03 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | D04与配套诊断、健康、寿命数据；统一测试对象和试验批次编号。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 从采集到告警、诊断/评估、辅助放行和重演的证据链完整，数据来源、单位和对象一致。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 建立TEST对象与采集会话，上报正常、故障、恢复序列，记录会话及事件ID。 |  |  | 监测、告警和事件均可追溯至该试验批次。 |  |  |  |
| 2 | 导出采集数据并以适配字段数据运行诊断、健康和RUL，逐一记录输入和输出ID。 |  |  | 所有结果的对象及来源明确；需要特征转换时有转换记录，不能声称不适配数据直接贯通。 |  |  |  |
| 3 | 将核验后的分系统健康度、寿命裕度及严重告警数量填入放行评估并执行。 |  |  | 放行输入可追溯至已核验结果；故障未解除时给出相应阻断，历史记录完整。 |  |  |  |
| 4 | 对关联事件创建重演，核对故障点与当时采样；归档本轮全部证据。 |  |  | 重演与采样一致；人工传递和自动传递环节均在记录中明确，链路无对象混用。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

可靠性和可维护性测试

错误输入与异常依赖处理

表22  错误输入与异常依赖处理  JKGLYXXT-ZL-01

| 测试用例名称 |  |  | 错误输入与异常依赖处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-ZL-01 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 测试副本；D03；模型缺失场景仅在副本设置。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 异常输入和依赖缺失有明确反馈，数据不损坏；恢复条件后功能可用。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 登录时分别输入不存在账号、错误密码和空值。 |  |  | 不允许登录，给出错误提示且不泄露密码。 |  |  |  |
| 2 | 在数据、结构、评估页面提交空必填项、越界数值、不存在的数据ID。 |  |  | 拒绝非法请求；无未捕获错误页；已有数据保持完整。 |  |  |  |
| 3 | 在测试副本暂时移开一份模型资产，运行对应算法，再恢复资产重试。 |  |  | 缺失时明确未执行或真实降级原因；不显示训练模型成功；恢复后可正常运行。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

误操作提示与取消

表23  误操作提示与取消  JKGLYXXT-ZL-02

| 测试用例名称 |  |  | 误操作提示与取消 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-ZL-02 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | TEST结构和TEST数据集；管理员登录。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 关键删除和结束操作可确认/取消，取消无副作用，确认范围准确。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 对TEST数据集及带子节点的TEST结构点击删除。 |  |  | 弹出对象明确、影响范围清楚的确认提示。 |  |  |  |
| 2 | 选择取消，刷新并核对记录、文件和下级节点。 |  |  | 均完整保留，没有提前删除。 |  |  |  |
| 3 | 再次执行并确认；对实时采集执行结束采集确认流程。 |  |  | 确认后的范围与提示一致；结束采集明确不可继续写入，已采集数据仍可查。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

告警边界与检测启停

表24  告警边界与检测启停  JKGLYXXT-ZL-03

| 测试用例名称 |  |  | 告警边界与检测启停 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-ZL-03 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 独立会话；无额外自定义规则；默认pressure<0.88规则；D04。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 阈值等号边界、开关和历史保留均符合规则；不以删除历史告警表示恢复。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 开启检测，依次上报pressure=1.00、0.88、0.879，其他信号保持正常。 |  |  | 1.00和0.88不触发该规则；0.879触发一次推进剂泄漏告警。 |  |  |  |
| 2 | 查看告警的值、阈值、比较符、严重度和隔离目标；查询故障事件。 |  |  | 分别为0.879、0.88、<、严重及对应压力链路；事件关联该采样。 |  |  |  |
| 3 | 关闭检测后发送越限点，再开启发送另一越限点；最后发送恢复正常点。 |  |  | 关闭期间不新增该规则告警；重新开启后新增；恢复正常点不触发该规则，历史告警保留。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

身份认证与会话安全

表25  身份认证与会话安全  JKGLYXXT-ZL-04

| 测试用例名称 |  |  | 身份认证与会话安全 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-ZL-04 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 独立浏览器；管理员和仅查看账号；接口重放工具。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 认证与退出生效，客户端伪造不造成越权，记录中无明文敏感凭据。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 未登录直接请求数据、采集、诊断、健康及放行接口。 |  |  | 所有受保护操作要求认证；不返回敏感内容或执行写入。 |  |  |  |
| 2 | 有效登录后访问授权页面，退出，再用原会话重放请求。 |  |  | 登录会话有效；退出后原会话不能继续访问受保护接口。 |  |  |  |
| 3 | 篡改浏览器sessionStorage中的用户信息或角色后重放管理员操作。 |  |  | 后端以真实会话授权为准；客户端修改不能提高权限。 |  |  |  |
| 4 | 检查登录与采集记录及错误日志。 |  |  | 不以明文记录密码或完整Token；结果证据中凭据已遮盖。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

日志与故障定位

表26  日志与故障定位  JKGLYXXT-ZL-05

| 测试用例名称 |  |  | 日志与故障定位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-ZL-05 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 独立测试环境；允许查看应用日志及业务记录。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 关键操作可追溯，失败可定位，敏感凭据不明文泄露；只有访问日志而缺操作者/对象时不得判审计通过。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 依次执行登录、上传、结构修改、运行评估和一次拒绝访问。 |  |  | 通过审计日志或关联业务记录可定位操作者、时间、操作对象及成功/失败。 |  |  |  |
| 2 | 触发缺模型或非法字段错误，记录页面报错，再查询后端日志。 |  |  | 能定位对应请求和原因；日志不只有无上下文的成功提示。 |  |  |  |
| 3 | 按一次TEST操作追查记录，并检查凭据与原始文件内容是否被不必要输出。 |  |  | 时间/对象可关联；不泄露密码和完整采集Token；证据可供问题复现。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

重复操作与持续运行

表27  重复操作与持续运行  JKGLYXXT-ZL-06

| 测试用例名称 |  |  | 重复操作与持续运行 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-ZL-06 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 10点/秒、6信号的测试采集；建议持续2小时，作为本大纲可靠性工况。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 规定持续时间内无崩溃、数据损坏和漏采，重复操作处理可控；资源曲线及总计数完整。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | 启动持续采集，每15分钟记录接收数、内存、CPU及错误日志。 |  |  | 采集持续，页面响应可用；服务不崩溃，未出现持续无界积压。 |  |  |  |
| 2 | 运行期间连续切换菜单30次、快速点击分析按钮10次、切换数据源10次。 |  |  | 无页面崩溃；无错误对象混用；按钮忙态或服务端机制防止不受控重复提交。 |  |  |  |
| 3 | 在开始、中间、结束分别执行查询、诊断及下载；结束后核对总计数。 |  |  | 三阶段核心功能均可用；接收数等于有效成功上报数，错误请求不计入。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：2小时为本次功能可靠性观察工况，不据此推断平均无故障时间；正式负载和持续时长须在测试记录中固化。

中断恢复与备份恢复

表28  中断恢复与备份恢复  JKGLYXXT-ZL-07

| 测试用例名称 |  |  | 中断恢复与备份恢复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例标识 |  |  | JKGLYXXT-ZL-07 |  | 测试优先级 |  | 高 |
| 被测软件名称 |  |  | 健康管理原型系统软件 |  | 版本/哈希 |  | 见附录C |
| 前提和约束（包括初始化要求） |  |  | 测试副本；独立MATLAB发送进程；备份目录有足够空间。 |  |  |  |  |
| 测试用例通过准则 |  |  | 独立采集不依赖浏览器存活；中断状态准确，备份可恢复且数据和权限一致。 |  |  |  |  |
| 序号 | 输入及操作步骤 |  |  | 预期测试结果 |  | 实际测试结果 | 判定 |
| 1 | MATLAB持续上报时关闭浏览器1分钟，重新打开并登录同一会话。 |  |  | 后端继续接收；重新查询可恢复期间数据，无浏览器关闭导致的采集丢失。 |  |  |  |
| 2 | 暂断发送端网络30秒后恢复，记录成功和失败的每个批次。 |  |  | 页面提示中断；恢复后可接受新合法数据；失败批次不伪装已接收，补发不得重复落库。 |  |  |  |
| 3 | 正常停止服务，备份数据库、media、config及模型/数据清单；在独立目录恢复并启动。 |  |  | 恢复后能查询原数据、下载文件及运行既定分析；记录数和文件哈希一致。 |  |  |  |
| 4 | 核对恢复前后结构、会话、事件、放行记录和授权信息。 |  |  | 业务关系和权限保持一致；恢复操作步骤与使用手册相符。 |  |  |  |
| 问题标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结论 |  | □通过 □未通过 □未测试/受阻 |  |  |  |  |  |
| 测试人员：____________ 复核人员：____________ 日期：____________ 证据编号：______________________ 问题编号：______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

说明：网页驱动的仿真/重演关闭后可能暂停，不能用它代替独立MATLAB进程验证后台采集。

合格判定

单项用例通过须同时满足：前提具备、全部步骤已执行、实际结果与预期一致、定量指标满足本项阈值、证据完整并由测试及复核人员签字。缺数据、模型、环境或计时证据时，记未测试/受阻；发现预期能力缺失或结果不符，记未通过。

总体合格须26项适用用例全部通过，合同9项功能及2项性能要求全部有可追溯证据，且不存在未关闭的阻断性缺陷。启动超过60秒、任一点显示延迟超过1秒、越权写入、关键数据损坏、合同功能缺失，均不得由其他用例通过或平均值达标抵消。

不通过项由乙方登记、分析、修复；复测须执行失败步骤及关联流程，保留原失败记录和复测版本。确有不适用项目或需偏离要求时，应记录条款、影响、替代验证及双方书面处理意见，单列验收决定；不得把未达标的原始测试结果改写为通过。

诊断准确率、虚警率、健康评估精度和寿命预测误差如属于签署要求，须使用独立标注集按附录A完成专项评价并满足约定阈值。页面能运行、示例输出合理或模型资产存在，均不能替代指标证据。

用例追踪关系

正向表将甲方模板列出的合同要求映射到本大纲用例；逆向表覆盖全部26项，便于确认每项的依据与证据归档范围。接口及补充功能用例属于对合同功能的细化，具体交付边界以签署需求为准。

表29  合同要求正向追踪表

| 合同要求 | 技术内容 | 测试用例后缀 |
| --- | --- | --- |
| 功能（1） | 数据预处理 历史比对 曲线 | GN-01、GN-09、JK-02 |
| 功能（2） | 异常告警 故障诊断与隔离 | GN-02、JK-01、JK-03、ZL-03 |
| 功能（3） | 结构树分层与增删改 | GN-03、ZL-02 |
| 功能（4） | 数据存储 | GN-04、JK-01、ZL-07 |
| 功能（5） | 故障重演 | GN-05、JK-03 |
| 功能（6） | 故障 健康 告警信息服务 | GN-06、GN-10、GN-11、GN-12、JK-03 |
| 功能（7） | 权限认证与安全管理 | GN-07、ZL-01、ZL-04、ZL-05 |
| 功能（8） | 仿真名称 状态 数据反馈 | GN-08、JK-01 |
| 功能（9） | 界面友好 结果可视化 | GN-09、GN-10、GN-11、GN-12、JK-02、ZL-06 |
| 性能（1） | 启动时间不超过1min | XN-01 |
| 性能（2） | 刷新正常 显示延迟不超过1s | XN-02 |
| 交付资料 | 软件 源码 配套文档 | QT-01、QT-02 |

表中后缀均加前缀JKGLYXXT-组成完整编号；如GN-01对应JKGLYXXT-GN-01。

表30  测试用例逆向追踪表

| 测试用例后缀 | 测试项名称 | 对应要求 |
| --- | --- | --- |
| QT-01 | 软件齐套性 | 交付资料 |
| QT-02 | 文档齐套性 | 交付资料 |
| GN-01 | 数据处理功能 | 功能（1） |
| GN-02 | 异常告警与故障诊断功能 | 功能（2） |
| GN-03 | 结构树管理功能 | 功能（3） |
| GN-04 | 数据存储功能 | 功能（4） |
| GN-05 | 故障重演功能 | 功能（5） |
| GN-06 | 信息服务功能 | 功能（6） |
| GN-07 | 权限管理功能 | 功能（7） |
| GN-08 | 可视化监控功能 | 功能（8） |
| GN-09 | 界面友好与分析结果可视化 | 功能（1）；功能（9） |
| GN-10 | 单机与系统健康评估 | 功能（6）；功能（9） |
| GN-11 | 寿命预测功能 | 功能（6）；功能（9） |
| GN-12 | 再飞与放行辅助评估 | 功能（6）；功能（9） |
| XN-01 | 启动用时性能 | 性能（1） |
| XN-02 | 接收处理与显示延迟性能 | 性能（2） |
| JK-01 | MATLAB实时数据接口联调 | 功能（2）；功能（4）；功能（8） |
| JK-02 | 业务接口与知识数据联调 | 功能（1）；功能（9） |
| JK-03 | 端到端业务链联调 | 功能（2）；功能（5）；功能（6） |
| ZL-01 | 错误输入与异常依赖处理 | 功能（7） |
| ZL-02 | 误操作提示与取消 | 功能（3） |
| ZL-03 | 告警边界与检测启停 | 功能（2） |
| ZL-04 | 身份认证与会话安全 | 功能（7） |
| ZL-05 | 日志与故障定位 | 功能（7） |
| ZL-06 | 重复操作与持续运行 | 功能（9） |
| ZL-07 | 中断恢复与备份恢复 | 功能（4） |

- 附录A 测试数据与量化核验方法

本附录给出可复现数据规范。除D01/D02最小数据外，执行前由测试组按规范准备文件并登记哈希、版本和独立参考结果。测试数据和参考结果先冻结再运行软件，不能将本次软件输出反过来作为预期结果。

| 数据编号 | 组成与用途 | 准备及核验要点 |
| --- | --- | --- |
| D01 | 五点正常/边界CSV | UTF-8；列time,pressure,temperature；依次为(0,1.00,0.40)、(1,0.95,0.41)、(2,0.88,0.42)、(3,0.90,0.43)、(4,1.00,0.40)。用于上传、回放、下载。 |
| D02 | 历史对比CSV | 与D01同时间、同温度；pressure依次1.00、0.95、0.68、0.70、1.00。t=2及3均较D01低0.20。 |
| D03 | 异常输入文件组 | 分别包含重名表头、缺字段、字符串、NaN、空数据、time重复/逆序；一份只引入一种错误，记录预期拒绝环节。 |
| D04 | 真实采集与阈值边界 | 固定列time,pressure,temperature,attitude_error,control_error；后3信号为0.40、0、0.02。time从0递增；pressure按1.00、0.88、0.879、0.70、1.00发送。测试前确认无额外规则。 |
| D05 | 诊断标注数据 | 从项目适配数据中选正常和故障样本；记录场景、注入时刻、标签、字段及样本率。分别满足Hier14、MSFG及PCA–iForest接口；三者不得默认共用全部特征。 |
| D06 | 健康评估基准数据 | 准备同部件正常/退化段与同系统多部件数据；固定特征、算法版本、随机种子和HI参考输出，记录系统隶属关系。 |
| D07 | 寿命预测数据 | 按选定模型准备≥51行HI与部件编号；另备50行、缺HI和NaN负例。功能测试用固定推理参考，精度评价另备真实寿命标签。 |
| D08 | 性能与持续运行序列 | 6个信号、10点/秒；含可唯一匹配序号，time严格递增。10分钟为6000点，2小时为72000点；每批≤1000点，记录发送/接收/显示时间。 |

告警边界基准：默认pressure规则为小于0.88；1.00及0.88不触发，0.879及0.70触发。若验收规则已调整，须在执行前替换阈值和预期，并保存规则快照；不得测试结束后按实际结果修改预期。

模型一致性基准：使用冻结模型和预处理资产，在独立参考调用或已批准的基准输出上核对。固定推理条件下推荐绝对误差≤1×10⁻⁴；不同算法、随机拟合及不同单位分别记录容差。没有独立基准时只能核验接口和显示，不能判定算法数值正确。

算法专项评价：在与训练数据隔离的测试集上统计故障识别率=正确识别故障样本数/实际故障样本数，虚警率=误报正常样本数/实际正常样本数；多类别另报混淆矩阵。寿命误差报告MAE与RMSE，单位与标签一致；如用MAPE，真实寿命为0的处理须预先约定。样本数、分母、阈值、数据划分及逐样本结果全部归档；分母为0记不可评价，不填0%或100%。

性能计时定义、计时误差与最大值判定按XN-01和XN-02执行，完整保留逐点明细。

- 附录B 页面入口与接口核对表

普通功能由甲方按菜单操作；接口负例与精密计时由技术人员配合完成。接口请求需采用交付版本规定的认证及CSRF方式，MATLAB上报使用Authorization: Bearer <会话Token>。地址中占位符须替换实际ID，归档时遮盖凭据。

| 页面或业务 | 接口路径与方法 |
| --- | --- |
| 登录与退出 | POST /api/v1/auth/login/ POST /api/v1/auth/logout/ |
| 数据管理 | GET/POST /api/v1/datasets/ GET/DELETE /api/v1/datasets/<id>/ GET /api/v1/datasets/<id>/download/ GET /api/v1/datasets/<id>/samples/ |
| 采集会话 | GET/POST /api/v1/phm/telemetry/sessions/ POST /api/v1/phm/telemetry/sessions/<id>/ingest/ GET 同会话路径下 samples/、alarms/、export/ POST 同会话路径下 close/、monitoring/ |
| 实时故障注入 | POST /api/v1/simulation-demo/workflows/ POST /api/v1/simulation-demo/workflows/<id>/samples/ |
| 诊断分析 | POST /api/v1/fault-diagnosis/predict/ 主要输入：dataset_id、algorithm |
| 健康评估 | POST /api/v1/health-assessment/evaluate/ 按层级、算法与选定数据组织输入 |
| 寿命预测 | POST /api/v1/rul/predict/ 主要输入：dataset_id、algorithm、component_id |
| 再飞与放行 | GET/POST /api/v1/phm/release-assessments/ |
| PBS结构树 | GET/POST /api/v1/phm/acceptance/structure/ PATCH/DELETE /api/v1/phm/acceptance/structure/<id>/ |
| 故障重演 | GET /api/v1/phm/fault-events/ POST /api/v1/phm/fault-events/<id>/replays/ GET/POST /api/v1/phm/fault-replays/<id>/ |
| 权限与模型目录 | GET /api/v1/permissions/profile/ GET /api/v1/phm/model-catalog/ |
| FTA与FMECA | /api/v1/knowledge/fault-trees/ /api/v1/knowledge/fmeca/ |

MATLAB合法请求示例：{"samples":[{"time":0,"pressure":1.0,"temperature":0.4}]}。成功上报返回201及accepted数量；错误Token为403，非法采样为400，已关闭会话为409。同一会话字段集合固定，time严格递增，每批1～1000点，最多64个信号。

- 附录C 现场记录与问题闭环

| 登记项 | 现场填写 |
| --- | --- |
| 测试地点及日期 |  |
| 软件版本 构建日期 源码提交号或SHA-256 |  |
| CPU 内存 磁盘 显卡及驱动 |  |
| Windows Python 浏览器 数据库及依赖版本 |  |
| 模型 权重 归一化资产版本及哈希 |  |
| 数据D01～D08版本 哈希及参考结果编号 |  |
| 规则快照 负载 并发数 网络及计时误差 |  |
| 测试负责人 操作人员 复核人员 |  |

逐项填写规则：实际结果写具体观察值、返回码和数量，不仅填“与预期一致”；判定填写通过、未通过或未测试/受阻。证据按“用例编号_步骤_日期_序号”命名，保存截图、请求响应、CSV、计时明细及相关日志。单项未执行的步骤说明原因。

| 性能记录 | 现场填写 |  |
| --- | --- | --- |
| XN-01三轮启动 | 轮1 t0：____ t1：____ T：____秒 轮2 t0：____ t1：____ T：____秒 轮3 t0：____ t1：____ T：____秒 最大值：____秒；证据：____；结论：____ |  |
| XN-02显示延迟 | 发送：____ 接受：____ 显示：____ 丢点：____ 最大值：____ 平均：____ P95：____秒 误差上界：____秒 超1秒次数：____ 负载与时段：____ 证据：____ 结论：____ |  |
| 问题记录项 |  | 现场填写 |
| 问题编号及关联用例/步骤 |  |  |
| 环境 版本 输入及复现操作 |  |  |
| 期望结果 实际结果 证据编号 |  |  |
| 严重度 影响范围 责任人及计划 |  |  |
| 修复版本 回归用例及回归结果 |  |  |
| 甲方复核 乙方确认 关闭日期 |  |  |

问题分级：阻断性问题指无法开展核心验收、越权写入或数据损坏；重要问题指核心功能或合同性能不达标；一般问题指不影响核心结果的显示、提示和文档问题。任何等级均保留实际未通过结果，按第6章的合格判定完成关闭或书面处理。

| 汇总项 | 记录 |
| --- | --- |
| 总用例数 | 26 |
| 通过 / 未通过 / 未测试或受阻 | ____ / ____ / ____ （合计须为26） |
| 合同功能与性能要求覆盖 | ____ |
| 未关闭问题及书面处理意见编号 | ____ |
| 总体结论 | □合格 □不合格 □待完成测试 |
| 甲方代表 / 乙方代表 / 日期 | ____________________________ |